## 评分标准

| 评分 内容 | 评分标准 |  | 分值 |
| --- | --- | --- | --- |
| 价格部分 （30分） | 价格分采用低价优先法计算，即满足招标文件要求且评审价格最低的评审报价为评标基准价，其价格分为满分30分。其他供应商的价格分统一按下列公式计算：投标报价得分=（评标基准价/投标报价）×30分，计算分数时四舍五入取小数点后两位数。 |  | 30分 |
| 技术部分（45分） | 技术基础分 | 投标人须满足招标文件要求得20分，若有一项不满足或负偏离的，则该项不得分。 评审依据：提供函诺函。 | 20分 |
|  | 产品环保要求 | - 投标人获得《中国环境标志产品认证证书》（十环），且其认证单元包含人造板类家具、综合类木家具的得1分，缺一项不得分。 - 投标人获得《家具产品有害物质限量认证证书》，且其认证单元包含木家具（桌类、椅类、柜类、床类）的得1分，缺一项不得分。 - 投标人提供一份带PU油漆涂层的中纤板部件环保检测报告作为产品环保佐证，需符合HJ2547-2016《环境标志产品技术要求 家具》，其甲醛释放量≤0.01mg/m³，总挥发性有机化合物释放率≤0.01mg/m²·h,表面涂层可迁移元素未检出的得1分。 评审依据：投标文件中提供有效期内的“中国环境标志产品认证证书”、“家具产品有害物质限量认证证书”原件扫描件和全国认证认可信息公共服务平台网页查询截图加盖公章，合格检测报告扫描件加盖公章，原件现场查验，未提供原件或提供材料不符合要求的不得分。 | 3分 |
|  | 原材料技术优越性 | 本项目所选用的原材料各技术指标达到以下要求，全部提供满足得7分，每缺一项扣1分，扣完为止，未提供不得分。 - 1、PVC封边条：耐冷热循环检测合格，甲醛释放量≤0.01mg/L，氯乙烯单体≤0.5mg/kg。 - 2、浸渍胶膜纸饰面刨花板：静曲强度≥28MPa；弹性模量≥5530MPa；内结合强度≥0.45MPa；表面胶合强度≥1.25MPa；含水率≤7%；表面耐香烟灼烧、表面耐干热、表面耐龟裂、表面耐水蒸气≥5级；甲醛释放量≤0.023mg/m³。 - 3、西皮：游离甲醛含量≤0.01mg/kg。 4、牛皮：可分解芳香胺染料未检出；PH值≥5；游离甲醛含量≤7.5mg/kg。 5、胶黏剂（白乳胶）：总挥发性有机物含量≤66g/L，苯、甲苯和二甲苯含量未检出，游离甲醛含量≤0.6g/kg。 6、导轨：200h中性盐雾试验，保护等级≥10级，耐蚀等级≥10级。 7、钢管：200h中性盐雾试验，保护等级≥10级，耐蚀等级≥10级。 8、冷轧钢板：200h中性盐雾试验，保护等级≥10级，耐蚀等级≥10级。 9、白蜡木：含水率≤9.5%。 【评审依据：投标文件提供投标人通过CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件佐证，原件现场查验，未提供原件或提供原件不符合要求的不得分】 | 7分 |
|  | 成品技术优越性 | 本项目成品各技术指标达到以下要求，全部提供满足得10分，每缺一项扣2分，扣完为止，未提供不得分。 1、办公桌椅：甲醛释放量≤0.04mg/m²·h，座面密度≥30kg/m³，且抽样基数≥10件。 2、阅览桌：翘曲度≤0.3mm，平整度≤0.02mm，底脚平稳性≤0.2mm，邻边垂直度实测结果为0mm，甲醛释放量≤0.2mg/L，人造板件外观、桌类强度和耐久性检测合格，且抽样基数≥10件。 3、茶桌：翘曲度≤0.3mm，平整度≤0.02mm，底脚平稳性≤0.2mm，邻边垂直度实测结果为0mm，漆膜耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨性、抗冲击≥1级，甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性重金属中铅≤0.8mg/kg、镉≤0.03mg/kg、铬≤0.45mg/kg、汞≤0.21mg/kg，人造板件外观、金属拉手耐腐蚀性要求检测合格，且抽样基数≥10件。 4、沙发：座面表观密度≥30kg/m³，回弹性能≥46%，压缩永久变形≤3.8%，木材含水率≤9.2%，皮革颜色干摩擦色牢度≥5级，皮革涂层粘着牢度≥3.5N/10mm,背松动量≤0.2mm，背剩余松动量≤0.1mm，且抽样基数≥10件。 - 5、会议椅：漆膜耐液性、耐湿热、耐干热、耐磨性、抗冲击≥1级，木材含水率≤9.5%，甲醛释放量≤0.2mg/L，可溶性重金属中铅≤0.8mg/kg、镉≤0.03mg/kg、铬≤0.45mg/kg、汞≤0.21mg/kg，座面耐久性、椅背耐久性、扶手耐久性、座面冲击试验、椅背冲击试验、扶手冲击试验、跌落试验检测合格，且抽样基数≥120件。 【评审依据：投标文件提供投标人通过CMA认证的第三方检测机构出具的合格检测报告扫描件佐证，原件现场查验，未提供原件或提供原件不符合要求的不得分】 | 10分 |
|  | 生产检验设备 | 制造商有下列生产检验设备：高速电脑裁板机(或计算机板材开料锯)、双端封边机、数控点对钻孔机加工中心、计算机数控多功能加工中心、双端齐边开榫机、UV油漆喷涂生产线、烘干设备、直线仿型直边砂光机、材料力学试验机、家具甲醛萃取检测仪、油漆检测仪、办公桌抽屉滑轨耐久性测试仪、铰链耐久性试验仪，全部提供上述设备证明材料的得5分，提供上述设备10种（含）以上的得3分，提供上述设备10种（不含）以下的得1分，提供上述设备6种（不含）以下的不得分。 【评审依据：投标文件内提供以上设备购买发票扫描件加盖公章，原件现场查验，未提供或提供不符合的不得分】 注：与上述设备功能相同的，设备名称可不一致，须在设备清单里标明。 | 5分 |
| 商务部分（15分） | 商务基础分 | 满足招标人供货要求，在2021年6月30前按照招标人要求供货，否则招标人有权追究中标人责任。 评审依据：提供承诺函。 |  |
|  | 企业实力 | 1、投标人获得《高新技术企业证书》的得4分。 【评审依据：投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件及高新技术企业认定管理工作网查询截图加盖公章，原件现场查验，未提供原件的不得分】 | 4分 |
|  | 售后服务评价 | 投标人提供通过《商品售后服务评价系统》符合GB/T27922-2O11标准，评价在五星级的得2分（认证范围需覆盖木制办公家具的售后服务）。 【评审依据：投标文件中提供有效期内的上述证书原件扫描件及全国认证认可信息公共服务平台查询截图加盖公章，原件现场查验，未提供原件的不得分】 | 2分 |
|  | 类似业绩 | 投标人提供2018年6月1日（以合同签订时间为准）以来具有同类项目业绩：每提供一份得0.5分，本项累计最多得2分。 【评审依据：提供中标通知书、合同原件扫描件加盖制造商公章，原件现场核查，未提供原件或提供不全者不得分】 | 2分 |
|  | 售后服务保证 | 1、投标人提供质量保证期承诺函，承诺质量保证期在满足招标文件要求的基础上，每延长1年加0.5分，最多加1分； 2、投标人在项目所在地有售后服务网点，并提供相关证明文件的得1分； 3、根据投标人的售后服务承诺及售后服务方案的合理性、完备性评价。售后服务方案包括但不限于：维修服务队伍规模、技术力量、维修响应时间、配件储备情况以及其它优惠的售后服务措施等；优秀的得5分，良好的得2分，一般的得1分，未提供不加分。 【评审依据：提供承诺函，售后服务网点若是自己的提供售后服务网点营业执照扫描件加盖公章，若是和当地合作的提供售后服务协议，原件现场查验，提供售后服务方案，未提供材料或提供材料不符合要求的不得分】 | 7分 |